|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ на продукцию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТБ 2193-2011 |  | КОНЦЕНТРАТ КВАСНОГО СУСЛА |  | РЦ BY391602572.036-2020 |
| Характеристика: |  | Норма |  | Методы анализа |
| Состав: рожь продовольственная, солод пивоваренный ячменный светлый, солод ржаной сухой ферментированный, солод ржаной сухой неферментированный, вода питьевая. |  |  |  | РЦ BY391602572.036-2020 |
| Пищевая ценность в 100г: |  | углеводы 65,0г.; белки 3,5г. |  |  |
| Энергетическая ценность 100г продукта: |  | 1160 кДж/270 ккал |  |  |
| Предназначен для использования в пищевой промышленности |  |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |  |
| Внешний вид |  | Непрозрачная вязкая густая жидкость |  | СТБ 2193 таб.1 РЦ BY391602572.036-2020 таб.1 |
| Цвет |  | Темно-коричневый |  |  |
| Вкус |  | Кисловато-сладкий, хлебный, с незначительно выраженной горечью |  |  |
| Аромат |  | Ржаного хлеба |  |  |
| Растворимость в воде |  | Растворим. Допускается опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья, и осадок единичных частиц хлебных припасов |  |  |
| Наличие посторонних примесей |  | Не допускается, фильтруется без видимого осадка посторонних примесей |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |  |
| Массовая доля сухих веществ, % |  | от 68,0 до 72,0 |  | СТБ 2193 таб.2 РЦ BY391602572.036-2020 таб.2 |
| Кислотность, см³ р-ра гидроокиси натрия конц. 1,0 моль/дм³ на 100см³ продукта |  | от 16,0 до 40,0 |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ: |  |  |  |  |
| Токсичные элементы: |  |  |  | ТР ТС 021/2011 п.9 СанПиН и ГН №52 от 21.06.2013 п.9 |
| Pb свинец(мг/кг) |  |  | не более 0,3 |  |
| As мышьяк(мг/кг) |  |  | не более 0,1 |  |
| Cd кадмий(мг/кг) |  |  | не более 0,03 |  |
| Hg ртуть (мг/кг) |  |  | не более 0,005 |  |
| Показатель безопасности: ГМО |  |  | не более 0,9% | СТБ 2193 |
| Радионуклиды: |  |  |  | ГН 10-117 |
| Cs-цезий-137 не более, Бк/кг |  |  | не более 370 |  |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/г,не более |  |  | 5×104 | СТБ 2193 таб.3 ТР ТС 021/2011 п.1.7 СанПиН и ГН №52 от 21.06.2013 п.9 |
| БГКП (колиформы) в 1,0г |  |  | Не допускаются |  |
| Патогенные микроорганизмы ( в т.ч.Salmonella) в 25г |  |  | Не допускаются |  |
| Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, не более |  |  | 10 |  |
| Предоставляемые документы: - удостоверение о качестве - декларация о соответствии евразийского экономического союза |  |  |  |  |
| Упаковка: - разрешенная уполномоченными органами для контакта с пищевыми продуктами |  |  |  |  |
| Транспортировка: - транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта |  |  |  |  |
| Маркировка: - в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» с указанием информации о продукции; - в соответствии с СТБ 1100-2016 «Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования» - в соответствии с СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара» |  |  |  |  |
| Срок хранения: |  | 12 месяцев со дня выработки при соблюдении условий. В потребительской упаковке хранить в затемненных вентилируемых помещениях, не имеющих посторонних запахов, при относительной влажности не более 90% и температуре воздуха от +2,0оС до +25,0оС; в транспортной упаковке хранить в зптемненных вентилируемых помещениях, не имеющих посторонних запахов, при относительной влажности не более 90% и температуре воздуха от -40,0оС до +30,0оС. |  |  |

Изготовитель:

Производственное унитарное предприятие «Полоцкие напитки и концентраты»